Ce travail de thèse se veut une contribution à une meilleure connaissance des effets non linéaires  lors de la propagation

des ondes ultrasonores dans des milieux fortement et faiblement dissipatifs.

Les effets non linéaires se quantifient par une grandeur propre au milieu appelée paramètre de non linéarité B/A. Ce

paramètre est d'une importance fondamentale pour les applications biomédicales. L'identification des tissus biologiques

par les méthodes échographiques standard peut s'avérer parfois insuffisante. En effet en régime linéaire, l'élasticité de

compression varie peu d'un tissu sain à un tissu pathologique. A cet effet, pour améliorer la discrimination entre les tissus

pathologiques et les tissus sains, de nouvelles méthodes de caractérisation tissulaire sont actuellement développées.

Ces méthodes sont basées sur l'évaluation du paramètre B/A.

Pour déterminer le paramètre de non linéarité B/A, les deux procédés habituellement utilisés sont les méthodes

thermodynamiques et les méthodes d'amplitude finie. Comme la détermination du paramètre de non linéarité B/A par  les

méthodes d'amplitude finie exploitent les expressions analytiques du fondamental et du second harmonique, une analyse

numérique fine leur a été consacrée. Il est prouvé que les expressions analytiques du fondamental et du second

harmonique, établies dans le cadre de l'approximation quasi-linéaire, peuvent constituer une bonne approximation de la

solution numérique de l'équation de Burgers pour un nombre de Goldberg très faible par rapport à l'unité (fortement

dissipatif), dans le cas contraire une approche asymptotique est utilisée pour prendre en considération les autres termes

du développement des expressions analytiques du fondamental et du second harmonique. De nombreux modèles

théoriques pour étudier la propagation des ondes ultrasonores de forte amplitude ont été développés durant ces deux

dernières décades. La plupart des travaux se sont orientés vers une excitation harmonique. Cependant, pour diverses

applications, le signal acoustique est de type impulsionnel. Dans ce contexte une analyse, par la technique des

perturbations, du spectre du champ impulsionnel de pression obéissant à l'équation de Burgers a été élaborée dans cette

thèse.

Les tissus biologiques sont généralement constitués d'un mélange d'eau, de protéine et de graisse. En raison de

certaines similitudes d'ordre structural entre la graisse et la glycérine, cette dernière est souvent utilisée pour simuler la

graisse à l'échelle du laboratoire. A cet effet, nous avons jugé utile que l'étude expérimentale entreprise englobe non

seulement la mesure du paramètre de non linéarité B/A dans la glycérine et l'eau mais aussi l'analyse sous pression du

paramètre de non linéarité en fonction de la température représentant un autre facteur influençant les changements

structurels.  Etant donné que la méthode thermodynamique isentropique exploitant la méthode de comparaison de phase

est beaucoup plus précise par rapport aux autres techniques, elle a été utilisée dans cette thèse comme technique de

mesure du paramètre B/A dans les deux milieux fluides considérés.