Résumé

L'eau souterraine est d'une importance capitale en Algérie. Toutefois, cette ressource qui, jadis, était de bonne qualité, se trouve actuellement menacée par diverses sources de contamination, parmi lesquelles nous citerons les pesticides. L’étude que nous présentons, ici porte l’évaluation de la qualité des eaux souterraines, dans la région de Mouzaïa,  vis-à-vis des pesticides.

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons procédé à la recherche de six pesticides, de familles chimiques  différentes : organochlorés (Aldrine, DDT), organophosphorés (Malathion, Parathion, Chlorpyriphos), et triazines (Simazine), dans sept points de prélèvements. Les échantillons d’eau ont été analysés par GC-MS, après extraction liquide/liquide ou extraction sur phase solide.

Les résultats d’analyses ont révélé une grave contamination de l’eau souterraine au niveau de la région d’étude, par le malathion, qui a été détecté dans 71,43% des puits prospectés, à des concentrations atteignant les 0,96 µg/L, soit dix fois supérieures à celles préconisées par l’OMS, pour une matière active distincte. La présence du DDT a été, également, mise en évidence dans l’un des échantillons, et cela à une concentration inférieure à la Limite de Quantification (LQ), bien que celui-ci soit interdit d’utilisation en agriculture longtemps, ce qui renseigne sur sa rémanence dans l’environnement. Néanmoins, les recherches du parathion, aldrine et simazine, n'ont révélé aucun indice de  présence sur les sept échantillons tests.

Mots clés : Pesticides, GC-MS, eaux souterraines, Mouzaïa.

Abstract

In Algeria, 30 000 t of pesticides are spread, every year, to prevent the damages caused by pests. However, these products, even if they contribute to impressive agricultural productivity, do create risk to man and his environment.

The occurrence of pesticides: OCPs (Aldrin, DDT), OPPs (Malathion, Parathion, Chlorpyrifos), and Triazines (Simazine), from selected wells in the area of Mouzaïa, was investigated to estimate the status of pollution in groundwater.

Water samples are subject to a solid phase extraction or liquid-liquid extraction as a previous step to their analysis by GC-MS.

Monitoring results shows that aldrine, simazine and parathion are not detected in any of the samples analyzed. DDT was detected at concentrations which were below the quantification limit. Whereas, Malathion was found in 71.43% of the samples, at concentrations that exceeded the levels of guideline values in Algeria.

Keywords: Pesticides, Groundwater, Mouzaïa, GC-MS

الملخّص

تعتبر المياه الجوفيّة ذات أهمية كبرى في الجزائر. بيد أن هذه الموارد التي كانت فيما مضى ذات نوعيّة جيّدة، أصبحت اليوم مهددّة بالتلوّث من مصادر متنوّعة من ضمنها: المبيدات. إن تطوّر الإنتاج الفلاحيّ ، المصحوب بزيادة في استعمال المبيدات ، سيؤدّي حتما إلى تلويث المياه الجوفيّة. في هذا الإطار، سوف نقيّم تأثير استعمال هذه المواد على الموارد المائيّة الجوفيّة في منطقة موزاية ( شمال الجزائر).

بغية الوصول للأهداف المسطّرة ، قمنا بأخذ سبع عيّنات من المنطقة المذكورة ثم حلّلناها  بتقنيّة الفصل الكروماتوغرافي المقرون بمطيافيّة الكتلة بحثا عن أيّ وجود لستّ جزيئات، خمسة منها مبيدات حشريّة وواحد مبيد عشبيّ.

توصّلنا ، من خلال نتائج التّحاليل، إلى اكتشاف وجود مبيديّ : المالاتيون ود.د.ت ، بتركيز يصل إلى 0.96 ميكروغرام /ل، للإشارة فإنّ هذا التّركيز يفوق ما توصي به  منظّمة الصحّة العالميّة  فيما يخص نوعيّة المياه الصّالحة للشّرب، والمقدّر ب 0.1 ميكروغرام /ل. أما بالنّسبة للمبيدات الأخرى : سيمازين ، باراتيون، ألدرين ، فانّه لم يتمّ اكتشاف وجودها في أيّ من العيّنات المدروسة.

الكلمات المفتاحيّة : مبيدات ، الكروماتوغرافيا، المياه الجوفيّة ، موزاية