Dans ce travail, en plus des espèces ioniques associées à la matière particulaire, les teneurs atmosphériques de polluants organiques appartenant à différentes classes (composés organiques volatils; composés organiques semi-volatils et composés organiques particulaires) ont été déterminés dans différents sites (urbains, rural et forestier). La technique de l'échantillonnage passif a été largement utilisée dans cette étude et le débit d'échantillonnage évalué. Une attention particulière a été accordée aux composés semi volatils, spécialement les pesticides et les polluants organiques persistants. Les échantillons collectés on été analysés par les techniques de chromatographie en phase gazeuse couplées à différents modes de détection (GC/FID, GC/MS, GC/MS/MS et GC/HRMS) et en phase liquide (chromatographie ionique). De plus, d'autres techniques ont été utilisées pour la détermination de la matière carbonée: à savoir l'analyseur EC/OC pour la détermination des carbones organique et élémentaire et l'analyseur DOC pour la détermination de la fraction soluble du carbone organique (WSOC). Parmi les méthodes utilisées pour la calibration du système d'échantillonnage passif, la méthode basée sur l'utilisation des composés de dépuration (natifs ou deutérés) a été la plus fiable.