Dans le cadre de cette étude, nous avons élaboré deux types de matériaux : polyéthylène basse densité/polychlorure de vinyle/montmorillonite PEbd/PVC/OMMT   et polyéthylène basse densité/polychlorure de vinyle récupéré/ montmorillonite PEbd/PVCR/OMMT. Dans un premier temps nous nous somme intéressés à l'étude de mélanges polyéthylène basse densité/polychlorure de vinyle PEbd/PVC et PEbd/PVCR  dans différents rapports afin de déterminer la composition optimale en PVC ou en PVCR qui nous permettrait de procéder par la suite à la fabrication d'un matériau composite ayant pour matrices les mélanges PEbd/PVC ou  PEbd/PVCR et comme charge la montmorillonite. Différents taux d'argile  organiquement modifiée OMMT ont été dans un second temps introduits dans une matrice PEbd/PVC 70/30 et PEbd/PVCR 70/30. Tous les mélanges ont été préparés par voie de fusion dans une extrudeuse mono vis. L'organomodification de la montmorillonite, OMMT, a été vérifiée par spectroscopie FTIR et par DRX. Les matériaux élaborés ont été caractérisés par FTIR. L'effet de l'introduction de la montmorillonite organiquement modifiée OMMT sur l'état de compatibilité du mélange de polymères a été étudié par MEB. Les résultats des essais de traction tels que le module de Young, la force de traction et l'allongement à la rupture ainsi que la dureté Shore D ont révélé une amélioration des propriétés mécaniques des mélanges ternaires. L'étude de la stabilité thermique de ces matériaux a également révélé que celle-ci était améliorée par introduction de l'OMMT.