Les tensioactifs anioniques sont d’une grande utilité dans divers domaines, et en particulier dans le secteur industriel. Ils possèdent des propriétés détergentes, moussantes, émulsionnantes,….d’où leur utilisation très large entre autres dans les formulations pour détergents, cosmétiques, détergents industriels… .

Nous nous somme intéressés lors de ce travail à la synthèse d’une série homologue de tensioactifs anioniques de type alcanesulfonates secondaires (SAS) par un procédé simple et efficace mis au point au laboratoire : la photochlorosulfonation par SO2Cl2. Les substrats utilisés sont des chaînes aliphatiques linéaires (C14H30, C16H34 et C18H38), ce qui assure le caractère hydrophobe du composé tensioactif. Nous avons appliqué le procédé photochimique de chlorosulfonation sous des conditions optimales, en phase pure et présence d’un solvant aromatique pour obtenir des mélanges réactionnels de différentes compositions isomériques. Les mélanges réactionnels  obtenus ont été purifiés et analysés par spectroscopie I-R. Dans le but d’identifier et confirmer la présence des groupements sulfonyles au sein de nos échantillons, des quantités appropriées des chlorures d’alcanesulfonyles synthétisés ont été transformés en sulfonamides)  CnH2n+1SO2N(C2H5)2). Les mélanges résultants ont été purifiés et analysés  par chromatographie en phase gazeux (C.P.G) et identifiés par chromatographie en phase gazeux couplée à un spectromètre de masse en  mode impact électronique CG/MS/I.E. Les sulfonates sont obtenus par hydrolyse basique des chlorures d’alcanesulfonyles synthétisés. Après une étape de purification, ces derniers ont été analysés par  IR et leurs structures confirmées par chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse en mode electrospry (LC-ESI/ MS). Une étude de quelques propriétés physico-chimiques des sulfonates obtenus a été menée tels que : les propriétés de surface, le point de Krafft (KT), la balance hydrophylique-lipophilique (HLB) et le pouvoir moussant. Afin de situer les performances de nos sulfonates, une étude c omparative avec des échantillons commerciaux a été effectuée.